2020年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 物联网技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间  150  分钟）

一、单选题 ( 本大题 25 道小题 ，每小题 1 分，共 25 分），从下面题目给出的A、B、C、D四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1.NB-IoT的具体应用不包括__________。

A.智能水表

B.共享单车

C.智慧门锁

D.高清视频监控

2.在RFID系统中，常使用的防碰撞算法是__________。

A.时分多址法

B.空分多址法

C.频分多址法

D.码分多址法

3.物联网的关键技术中，__________技术能追踪识别物品的信息。

A.人工智能

B.传感器

C.无线射频识别

D.集成电路

4.三层结构的物联网，其从下往上分别为__________、__________、__________。

A.应用层、网络层、感知层

B.应用层、感知层、网络层

C.感知层、网络层、应用层

D.感知层、应用层、网络层

5.NB-IoT最早商用化的领域是__________。

A.“三表”（电表、气表、水表）领域

B.智能家居领域

C.智能农业领域

D.智能工业领域

6.物联网的体系结构包含感知层、网络层、应用层。传感网可归属为__________。

A.硬件层

B.感知层

C.网络层

D.应用层

7.机器人皮肤包含的是__________传感器。

A.气体

B.光电

C.温度

D.味觉

8.处理物联网数据的数量、种类和速度需要一个新的计算模型，__________不属于新的计算模型需要满足的要求。

A.物联网数据不需要“边缘”设备进行大量预处理和存储

B.尽量减少数据延迟

C.节省网络带宽

D.解决安全问题

9.__________不是一维条形码的特点。

A.数据量小

B.损污后可读性差

C.保密性好

D.可显示字母、数字和简单符号

10.__________工作频率是30-300kHz。

A.低频电子标签

B.高频电子标签

C.超高频电子标签

D.微波标签

11.物联网面临的安全威胁众多，主要包括计算机病毒、数据泄露、信息干扰和__________等。

A.数据丢失

B.木马程序

C.个人隐私泄露

D.数据传输

12.低频RFID卡的作用距离__________。

A.小于10cm

B.为1-50cm

C.为3-8m

D.大于10m

13.目前参与物联网领域标准制定的主要国际组织是__________。

A.IMF

B.UNESCO

C.FAO

D.IEEE

14.__________不是物联网的特点。

A.各种感知技术的广泛应用

B.建立在互联网上的泛在网络

C.不仅提供传感器的连接，其本身也具有智能处理能力，对物体实施智能控制

D.实现物体之间的物理关联

15.在计算机网络中，MAC地址长度是__________位。

A.64

B.32

C.48

D.128

16.ETSI采用________的概念主要进行物联网总体架构方面的研究。

A.M2C

B.M2M

C.M2E

D.B2B

17.ZigBee网络设备__________既可以担任网络协调者，也可以让其他的FFD或是RFD连接，从而提供信息双向传输功能。

A.网络协调器

B.全功能设备（FFD）

C.精简功能设备（RFD）

D.交换机

18.__________不是云计算的服务模式。

A.IaaS

B.PaaS

C.QaaS

D.SaaS

19.云计算通过共享__________的方法将巨大的系统池连接在一起。

A.CPU

B.软件

C.处理能力

D.基础资源

20.网络存储体系结构不包括__________。

A.直接附加存储

B.网络附加存储

C.区域网络存储

D.计算机存储

21.ISM频段属于非授权频段，不属于非授权频段工作的LPWAN是__________。

A.LoRa

B.NB-IoT

C.ZigBee

D.WiFi

22.无线传感器网络(WSN)是一种传感网络，它的末梢是通过__________组网，可以感知外部世界的传感器。

A.总线式

B.环式

C.分布式

D.星式

23.物联网智能信息处理的目标是将__________信息收集起来，通过数据挖掘等手段从这些信息中提取有用的信息。

A.仅传感器

B.标签和传感器

C.仅执行器件

D.标签、传感器和执行器件

24.5G网络的数据传输速率最高可达__________Gbit/s。

A.2.4

B.5

C.6.4

D.10

25.传感器网络是利用各种传感器构成的一个独立网络,一般是指由多个具有__________功能的低功耗、小体积的传感器节点构成的网络系统。

A.无线通信

B.有线或无线通信

C.低频通信

D.高频通信

二、填空题 ( 本大题 5 道小题 ，每空 1 分，共 5 分）。

1.物联网在国际电信联盟中写成____________。

2.物联网________________是用于支撑泛在应用的其他平台，例如封装和抽象网络和业务能力，向应用提供统一开放的接口等。

3.在串行通信中，收发双方对波特率的设定应该是________________的。

4.ETC（电子不停车收费系统）主要使用了车辆_________________技术完成车辆与收费站之间的无线数据通讯，进行车辆自动感应识别和相关收费数据的交换。

5.RFID中间件是一种面向消息的中间件（MOM），信息是以________________形式从一个程序传送到另一个或多个程序。

三、操作题

为了实现智能家居的数据交互和设备控制，需要进行智能网关和移动应用两部分开发。在智能网关开发部分，需要在PyCharm环境中按要求实现网关和数据源之间的信息交互。在移动应用开发部分，需要在Android Studio环境中按要求实现移动端的用户登录、传感器数据获取和设备控制等功能。

1.智能网关开发( 本大题5 道小题 ，共70分）

如图1所示，使用PyCharm导入C:\素材\IOTExamDemoServerPythonSide工程，根据题目要求，完善工程下的config.txt和Start.py文件。

图1 IOTExamDemoServerPythonSide工程结构

（1）如图2所示，获取当前计算机的IP地址，并填入config.txt文件中。

图2 config.txt文件格式

（2）ip地址为全局变量，通过get_ip()方法获取config.txt文件中的IP地址；dataFromSource为全局变量，用于存储获取的JSON数据，通过getData()方法获取数据，客户端启动成功的提示语如图3所示。

注意：网关与数据源通信端口为10068，与客户端通信端口为10067。

图3 启动成功提示语

（3）clientComm()首先获取config.txt中的用户名、密码，随后监听客户端连接，当发现有客户端请求连接时，进行用户名密码的验证，验证成功则通过getFromClient()方法在命令框打印如图4所示提示语。如果失败，则打印如图5所示提示语。建立连接后每7秒向客户端推送数据，并在命令框打印如图6所示提示语。

图4 登录成功的提示语

图5 登录失败的提示语

图6 推送数据的提示语

（4）网关程序可通过如下方法验证。

首先打开C:\素材\IOTProject\Server\Server.exe，启动服务器，获取数据；执行网关程序，接着启动App，IP地址、用户名、密码存放在config.txt文件中，端口为10067。登录后出现如下界面说明成功。

图7 连通成功图示

（5）验证成功后，请关闭PyCharm。

注意：本题完成后需要将下列文件复制到C:\KS文件夹中：

① C:\素材\IOTExamDemoServerPythonSide\venv\Demo\ Start.py

② C:\素材\IOTExamDemoServerPythonSide\venv\Demo\config.txt

2.移动应用开发( 本大题4 道小题 ，共70分）

使用Android Studio导入C:\素材\IOTExamDemoClientAndroidSide工程，根据题目要求，完善工程下的相关文件，如图8所示。

图8  IOTExamDemoClientAndroidSide工程文件结构

（1）在activity_login.xml文件中制作如图9所示的登录界面。

图9 登录界面

（2）单击登录后读取用户名、密码、IP地址、端口号与网关连接，登录提示结果如下：

	用户名为空时提示"用户名不能为空！"；

	密码为空时提示"密码不能为空！"；

	IP地址为空时提示"IP不能为空"；

	端口为空时提示"端口不能为空"；

	登录失败时提示"登录失败！"

	登录成功时跳转到activity_sensor界面。

（3）activity_sensor界面如图10所示，能够显示每个数据的当前值及其相比于上一时刻数据的差值。单击相应模式按钮后向网关发送数据命令请求改变电器状态：

	"1001"：日光灯01改变状态；

	"1002"：日光灯02改变状态；

	"2001"：空调01改变状态；

	"4002"：窗帘01改变状态。

图10 activity_sensor界面

（4）打开C:\素材\config.txt文件，修改IP地址为实际本机IP地址，用户名为user1，密码为pwd1。启动C:\素材\IOTProject\Server\Server.exe文件（如已启动，请不要重复启动）。启动C:\素材\Demo.exe文件。运行安卓App，输入用户名：user1、密码：pwd1、IP地址为本机地址、端口为10067。验证是否能够成功登录，并验证界面数据是否会定时刷新，刷新时间为7秒。当依次单击相应按钮后，网关命令框会依次出现如图11所示提示语。

图11 客户端验证提示语

注意：本题完成后需要将下列文件复制到C:\KS文件夹中：

① C:\素材\IOTExamDemoClientAndroidSide\app\src\main\res\layout\activity_login.xml

② C:\素材\IOTExamDemoClientAndroidSide\app\src\main\java\com\example\iotexamdemo_client_androidside\LoginActivity.java

③ C:\素材\IOTExamDemoClientAndroidSide\app\src\main\java\com\example\iotexamdemo_client_androidside\SensorActivity.java

④ C:\素材\config.txt（如已存在，直接替换即可）